镇江市预拌混凝土企业绿色生产评价标准

一、控制项

| 序号 | 检查内容 | 相关要求 | 评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 属地发改委立项批文 | 有政府批文 | □是 | □否 |
| 2 | 环境评价报告 | 新、扩建企业应在建设前进行环境影响评价，经行业主管部门预审批准后，报环境保护行政主管部门审批 | □是 | □否 |
| 3 | 自有土地证或租赁合同 | 有合法土地手续证明 | □是 | □否 |
| 4 | 搅拌楼主体及二层以上封闭 | 整体封闭，安装收尘设施 | □是 | □否 |
| 5 | 骨料堆场、配料仓封闭 | 整体封闭，高度应能满足装卸料、配料的要求 | □是 | □否 |
| 6 | 砂石输送皮带廊封闭 | 整体封闭 | □是 | □否 |
| 7 | 不向河道和城市排水管道直接排放生产废水 | 应配备完善的生产废水循环处理设施 | □是 | □否 |
| 8 | 采用计算机自动控制的生产系统 | 具备自动计量、自动误差补偿，自动记录储存下料数据 | □是 | □否 |
| 初步 评价 | □绿色生产达标企业 □非绿色生产达标企业 |  |  |  |

- 评分项

| 指标体系 |  | 检查内容 | 分值 | 评分标准 | 检查办法 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 生产管理基本 要求 | 1.1 | 通过《质量管理体系要求》GB/T 19001认证 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 查阅资料 |  |  |
|  | 1.2 | 通过《环境管理体系要求》GB/T 24001认证 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 查阅资料 |  |  |
|  | 1.3 | 通过《职业健康安全管理体系要求》GB/T 28001认证 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 查阅资料 |  |  |
|  | 1.4 | 绿色生产纳入管理体系文件 | 2 | 纳入管理体系文件得2分 | 查阅企业管理体系文件 |  |  |
|  | 1.5 | 设置绿色生产管理机构，绿色生产有专人负责 | 2 | 有专人负责得2分，无人负责不得分 | 查阅在岗人员名册 |  |  |
|  | 1.6 | 定期组织绿色生产管理相关业务培训 | 2 | 定期培训得2分，不定期培训得1分，无培训不得分 | 查阅培训记录资料 |  |  |
|  | 1.7 | 混凝土产品经过国家法定认证机构认证，获得工程建设产品认证，且在有效期内 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 查阅资料 |  |  |
|  | 1.8 | 混凝土产品经过国家法定认证机构认证，获得绿色产品认证，且在有效期内 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 查阅资料 |  |  |
|  |  | 小计 | 16 |  |  |  |  |
| 2. 厂址 选择 厂区 要求 | 2.1 | 新建、改建或扩建厂址符合所在行政区域建设和环境保护要求 | 1 | 厂址远离居民集中区1km以上得1分 | 现场考察 |  |  |
|  | 2.2 | 厂址选择考虑原材料及产品运输距离 | 1 | 厂址运输原材料方便得1分 | 现场考察 |  |  |
|  | 2.3 | 办公区、生活区和生产区分区布置并布局合理 | 1 | 符合要求得1分，不符合不得分 | 现场考察 |  |  |
|  | 2.4 | 采取绿化带或围墙将生活区和办公区隔离 | 1 | 符合要求得1分，不符合不得分 | 现场考察 |  |  |
|  | 2.5 | 厂区内道路及生产区的地面硬化 | 3 | 道路硬化完好1分，生产区地面完好得2分 | 现场考察 |  |  |
|  | 2.6 | 车辆行驶时应无明显可见扬尘 | 3 | 无明显扬尘得2分，无积水得1分， | 现场考察 |  |  |
|  | 2.7 | 厂区整体绿化面积达10%以上 | 3 | 符合要求得3分，部分符合得1分，未绿化不得分，达到20%加1分 | 现场考察 |  |  |

|  | 2.8 | 生产废弃物不露天存放 | 3 | 符合要求得3分，不符合不得分 | 现场考察 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.9 | 厂区设置雨污分流系统，生产场地与废水处理系统连接的排水沟 | 3 | 搅拌楼、车辆冲洗和固废堆场等设置排水沟并与沉淀池联网得3分，部分设置联网得1分，未设置不得分，有雨水收集系统加2分 | 现场考察 |  |  |
|  | 2.10 | 厂区设置多级沉淀地，有效进行污水沉淀处理和循环回用 | 3 | 有效进行污水沉淀处理和循环回用得3分，未完全有效处理或未能循环利用的得1分，无序排放不得分 | 现场考察 |  |  |
|  | 2.11 | 厂区门前道路、环境按门前三包要求进行管理 | 1 | 符合要求得1分，不符合不得分 | 查阅企业有关文件制度 |  |  |
|  |  | 小计 | 23 |  |  |  |  |
| 3. 设备设施 | 3.1 | 选购技术先进、低噪声、低能耗、低排放的生产、运输设备，砂石装卸作业采用低噪声装载机 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 查阅资料 |  |  |
|  | 3.2 | 搅拌主机中储仓安装收尘装置 | 2 | 有收尘设施并完好和正常使用得2分，设施带病或未正常使用得1分，没有收尘设施不得分 | 现场考察并查阅运行使用记录 |  |  |
|  | 3.3 | 粉料仓出口安装收尘装置 | 2 | 有收尘设施并完好和正常使用得2分，设施带病或未正常使用得1分，没有收尘设施不得分 | 现场考察并查阅运行使用记录 |  |  |
|  | 3.4 | 配料仓卸料口安装收尘装置 | 2 | 有收尘设施并完好和正常使用得2分，设施带病或未正常使用得1分，没有收尘设施不得分 | 现场考察并查阅运行使用记录 |  |  |
|  | 3.5 | 生产设备工作平台设有清洁设施 | 1 | 符合要求得1分，不符合不得分 | 现场考察 |  |  |
|  | 3.6 | 搅拌机卸料口配置防止混凝土喷溅和关闭设施 | 2 | 卸料口无废料堆积，生产废水有效回收各得1分，不符合要求不得分 | 现场考察 |  |  |

|  | 3.7 | 粉料仓配备料位控制系统 | 3 | 全部粉料仓均有料位控制和调节、显示装置得2分，便于操作人员控制得1分，不符合要求不得分 | 现场考察 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.8 | 粉料仓配备防冒顶装置 | 3 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 现场考察 |  |  |
|  | 3.9 | 骨料堆场安装喷淋装置 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 现场考察 |  |  |
|  | 3.10 | 配备砂石分离机处理废弃新拌混凝土 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 现场考察 |  |  |
|  | 3.11 | 配备运输车清洗装置 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 现场考察 |  |  |
|  |  | 小计 | 23 |  |  |  |  |
| 4. 绿色 生产 管理 | 4.1 | 原材料运输加以覆盖 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 查阅相关制度和记录 |  |  |
|  | 4.2 | 水泥入罐温度不应大于80℃ | 2 | 符合要求得1分，不符合不得分 | 检查设备和记录 |  |  |
|  | 4.3 | 不使用大宗袋装粉料 | 1 | 符合要求得1分，不符合不得分 | 现场考察 |  |  |
|  | 4.4 | 采用卫星导航系统加强车辆运行监控 | 1 | 符合要求得1分，不符合不得分 | 现场考察 |  |  |
|  | 4.5 | 生产区的危险设备和地段应设置醒目安全标志 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 现场考察 |  |  |
|  | 4.6 | 人员劳动强度和工作时间符合现行国家标准规定 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 查阅相关制度和记录 |  |  |
|  | 4.7 | 人员佩戴相应的防护器具，并定期进行健康体检 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 查阅相关制度和记录 |  |  |
|  | 4.8 | 废弃硬化混凝土处置利用 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 查阅相关制度和记录 |  |  |
|  | 4.9 | 全年的生产废水、废浆和废弃混凝土的回收利用率大于90% | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 查阅相关制度和记录 |  |  |
|  | 4.10 | 采用养护剂养护混凝土构件，以提高养护质量、节约水资源 | 3 | 符合要求得3分，不符合不得分 | 查阅相关制度和记录 |  |  |
|  |  | 小计 | 19 |  |  |  |  |
| 5. 绿色 生产 监测 控制 | 5.1 | 制定噪声、粉尘、污水及废弃物排放控制制度 | 2 | 控制制度完整（包括控制目标、控制措施、检查记录、整改措施、应急预案）得2分，内容缺项酌情得1分，没有制度不得分 | 查阅企业有关文件制度 |  |  |
|  | 5.2 | 每年度委托有资质的监测单位进行粉尘排放监测，结果合格 | 2 | 进行监测并合格得2分，未监测或不合格不给分 | 查阅资料 |  |  |
|  | 5.3 | 每年度委托有资质的监测单位进行厂界噪声达标监测，结果合格 | 2 | 进行监测并合格得2分，未监测或不合格不给分 | 查阅资料 |  |  |
|  | 5.4 | 每年度委托有资质的监测单位进行污水达标监测，结果合格 | 2 | 经处理达标排放得2分，未达标排放不得分。零排放加1分 | 查阅资料 |  |  |
|  | 5.5 | 安装生产用水、生活用水、生产废水、生产用电和生活用电单独计量装置 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 现场考察 |  |  |
|  | 5.6 | 定期检查、维护和记录除尘、降噪和废水处理等环保设施，确保正常运行 | 1 | 符合要求得1分，不符合不得分 | 查阅记录 |  |  |
|  | 5.7 | 搅拌楼和实验室安装视频实时监控系统 | 2 | 搅拌楼安装视频得1分，实验室安装视频得1分 | 现场考察 |  |  |
|  | 5.8 | 定期对含有废浆的生产废水进行含固量检测 | 1 | 符合要求得1分，不符合不得分 | 查阅记录 |  |  |
|  | 5.9 | 定期对沉淀处理后的生产废水进行水质分析检测 | 1 | 符合要求得1分，不符合不得分 | 查阅记录 |  |  |
|  | 5.10 | 每年度对硬化混凝土进行放射性能检测，结果合格 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 查阅记录 |  |  |
|  | 5.11 | 每季度对液体外加剂进行氨释放量检测，结果合格 | 2 | 符合要求得2分，不符合不得分 | 查阅记录 |  |  |
|  | 小计 |  | 19 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |  |  |  |
| 评价结果： □一星 □二星 □三星 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、控制项的内容全部符合要求方可评为绿色生产达标企业。

2、评价星级得分标准：一星级(60-74)、二星级(75-89)、三星级(90分及以上)。